Úloha 2 – Generalizace budov

Algoritmy počítačové kartografie

Sabina Fukalová, Klára Linková

Praha 2023

# Zadání úlohy

## Povinná část

Vstup: množina budov B = {Bi}, budova Bi = {Pi,j}mj=1.

Výstup: G(Bi).

Ze souboru načtěte vstupní data představovaná lomovými body budov. Pro tyto účely použijte vhodnou datovou sadu, např. ZABAGED.

Pro každou budovu určete její hlavní směry metodami:

- Minimum Area Enclosing Rectangle,

- Wall Average.

U první metody použijte některý z algoritmů pro konstrukci konvexní obálky. Budovu nahraďte obdélníkem se středem v jejím těžišti orientovaných oblouků v obou hlavních směrech, jeho plocha bude stejná jako plocha budovy. Výsledky generalizace vhodně vizualizujte.

Odhadněte efektivitu obou metod, vzájemně je porovnejte a zhodnoťte. Pokuste se identifikovat, pro které tvary budov dávají metody nevhodné výsledky, a pro které naopak vhodnou aproximaci.

## Volitelná část

Generalizace budov metodou Longest Edge (5 b).

Generalizace budov metodou Weighted Bisector (8 b).

Implementace další metody konstrukce konvexní obálky (5 b).

Ošetření singulárního případu při generování konvexní obálky (2 b).

# Popis a rozbor problému

Generalizace umožňuje snížit množství informací a zrychlit proces vizualizace. Snaží se odstranit z mapy prvky, které nejsou v kontextu mapy významné. Metoda je však subjektivní, jelikož závisí na pohledu kartografa a jeho zkušenostech. Proto je vhodné zavést algoritmus, který by vhodně zjednodušil původní objekty a nezávisel na kartografovi. Běžně používané generalizační algoritmy ale nemohou být v případě budov použity, protože nezachovávají vnitřní úhly polygonů (-90° a 90°) (Bayer 2008b).

## Konvexní obálka

## „Je dána množina bodů Pi v E2, kde Pi = [xi, yi]. Konvexní obálka množiny P představuje hranici nejmenší konvexní množiny C obsahující celou množinu P“ (Bayer, 2008a, str. 138). Pro konvexní obálku platí následující:

## žádný z bodů Pi neleží vně konvexní množiny C

- spojnice libovolných dvou prvků Pi leží celá uvnitř konvexní množiny C

- všechny vnitřní úhly mezi sousedními segmenty konvexní obálky jsou menší než 180° (Bayer 2008a).

## Metody konstrukce konvexní obálky

Pro vytvoření konvexní obálky v rovině se využívá několik algoritmů. V následujících kapitolách budou blíže popsány tři nejčastěji používané algoritmy – Grahamovo prohledávání, Jarvisovo prohledávání a algoritmus Quick Hull.

### Grahamovo prohledávání

Při použití Grahamova skenování dochází k převodu nekonvexního mnohoúhelník na konvexní. Využívá se kritérium pravotočivosti, kdy se posuzuje úhel ωi, který svírají úsečky procházející body 
Pi-1, Pi, Pi+1 (obrázek 1). Pokud je úhel ωi větší než 180°, bod Pi+1 leží vlevo od spojnice Pi-1, Pi. Když je úhel ωi menší než 180°, leží bod Pi+1 vpravo od spojnice Pi-1, Pi (Bayer 2008a). Postup Grahamova prohledávání se skládá z následujících kroků:

- Nalezení pivota Q (např. bod s maximální souřadnicí x)

- Setřídění bodů Pi vzestupně podle úhlu ω mezi osou x a spojnicí Q – Pi

- Setříděné body jsou spojeny do nekonvexního mnohoúhelníku

- Posuzování kritéria pravotočivosti u bodů Pi-1, Pi a Pi+1

- Když ωi > 180°: Prostřední bod Pi leží možná na konvexní obálce – posun o jeden bod vpřed a zkouška kritéria pravotočivosti u bodů Pi, Pi+1, Pi+2

- Když ωi < 180°: Bod Pi určitě neleží na konvexní obálce – odstraní se ze seznamu, posun o jeden bod zpět a doplnění následujícím vrcholem – opakované prohledávání

- Výpočet probíhá do té doby, dokud existuje alespoň jedna trojice vrcholů, u nichž by kritérium pravotočivosti ωi bylo menší než 180° (Bayer 2008a)

Obrázek 1: Tvorba konvexní obálky pomocí Grahamova prohledávání

Zdroj: GeeksforGeeks (2023)

### Jarvisovo prohledávání

Jarvisovo prohledávání je založeno na porovnávání úhlů ω mezi poslední stranou konvexní obálky tvořenou body Pi-1 a Pi, a úsečkou spojující bod Pi a hodnotící bod Pakt (obrázek 2). Pro hledaný bod platí, že tento úhel je maximální. Jednotlivé kroky jsou následující:

- Nalezení pivota Q (např. bod s nejnižší souřadnicí y), který leží automaticky na konvexní obálce

- Bodem Q je vedena rovnoběžka s osou x

- Body datasetu jsou postupně zpracovávány a měřeny úhly mezi přímkou procházející bodem Q a úsečkou spojující bod Q a Pakt

- Ze zpracovávaných bodů je vybrán ten, u něhož je úhel maximální = bod konvexní obálky

- Opakovaný výpočet úhlu ω mezi úsečkou Pi-1Pi, která spojuje poslední a předposlední bod konvexní obálky a úsečkou Pi Pakt spojující poslední bod konvexní obálky postupně se všemi nezařazenými body – vybrán vždy bod s maximálním úhlem ω

- Výpočet je ukončen, pokud další bod konvexní obálky bude pivot Q

Obrázek 2: Tvorba konvexní obálky pomocí Jarvisova prohledávání

Zdroj: GeeksforGeeks (2022)

### Quick Hull

Algoritmus Quick Hull je založen na principu, že nepracuje se všemi body vstupní množiny bodů, ale jen s body, které se nachází v blízkosti konvexní obálky. Tvar konvexní obálky je během procesu upravován, ale oproti předchozím algoritmům nejsou body přidávány postupně. Dochází tak k expanzi do všech směrů. Tento algoritmus pracuje ve dvou částech vstupní množiny (tzv. upper hull a lower hull) a výsledná konvexní obálka pak vznikne jejich spojením (Bayer 2008a). Hranice mezi horní a dolní částí je představována spojnicí dvou bodů min-max boxu s extrémními souřadnicemi x. Nad touto přímkou se nachází horní část, dolní část je pod touto přímkou. Jednotlivé kroky jsou následující:

- Naleznou se body, které mají maximální a minimální souřadnici x a tyto body budou definovat přímku, která rozdělí vstupní body na dvě části

- Postupně se hledají body, které jsou vůči segmentu konvexní obálky nejvzdálenější a zároveň leží v pravé polorovině (obrázek 3)

- Výpočet probíhá do té doby, dokud existuje bod, který leží vpravo od segmentu

Obrázek 3: Tvorba konvexní obálky pomocí algoritmu Quick Hull

Zdroj: Hoang, Linh (2015)

# Popis algoritmů

Dle Bayer (2008) by měl algoritmus pro generalizaci budov splňovat tyto požadavky:

- Rozumná časová složitost (kvadratická nebo lepší) poskytující dostačující výsledky s minimem dodatečných manuálních oprav

- Schopnost detekce a generalizace budovy v jakékoliv poloze

- Odstranění vlastních průsečíků

- Schopnost zachovat plochu budovy

- Regulace faktoru generalizace uživatelem

- Schopnost generalizace složitých a nekonvexních polygonů

V následujících kapitolách budou blíže představeny algoritmy Minimum Area Enclosing Rectangle a Wall Average, které byly použity v aplikaci pro generalizaci budov, již je výstupem této práce.

## Minimum Area Enclosing Rectangle

Výsledkem algoritmu Minimum Area Enclosing Rectanle (MAER) je obdélník, který má minimální plochu a žádný bod neleží vně obdélníku. Zároveň alespoň jedna strana obdélníku je kolineární se stranou konvexní obálky. Algoritmus je založen na opakované rotaci – obdélník je natáčen o úhel -σ představující jednu ze směrnic strany konvexní obálky. V této poloze je vždy nalezen min-max box (MMB) a spočítá se jeho plocha. Otočením min-max boxu o úhel σ je min-max box převeden na obecný obdélník, ale velikost plochy zůstane stejná. Obdélník s nejmenší plochou bude výsledkem (Bayer 2023). Pro rotaci se využívá matice

cos⁡(-σ)-sin⁡(-σ)sin⁡(-σ)cos⁡(-σ)

Bližší popis algoritmu

- Najdi konvexní obálku datasetu S (musí být splněna podmínka, že obsahuje alespoň 3 body)

- Inicializuj MAER na MMB, zjisti souřadnice vrcholů a spočítej plochu: A = A(MMB(S))

- Projdi hrany e konvexní obálky:

- Vypočítej směrnici σ hrany e

- Otoč S o -σ: Sr = R(-σ)S

- Najdi MMB rotované množiny Sr, spočítej vrcholy a plochu A

- Když je A < A:

  - Zapamatuj si celý MMB (plocha, vrcholy, směrnice): A = A, MMB = MMB, σ = σ

- MAER se získá tak, že se původní množina S narotuje o úhel σmin, který odpovídá nejmenší ploše

## Wall Average

Algoritmus Wall Average je založený na principu, že na každou stranu budovy je aplikováno modulo π/2 a z této hodnoty je poté spočten vážený průměr, kde váhy představují délky stran. Tento algoritmus dává nejlepší výsledky (Bayer 2023).

Bližší popis algoritmu

- Vyber libovolnou stranu mnohoúhelníku a spočítej její směrnici σ'

- Projdi směrnice σi všech hran budovy

- Spočítej ∆σi = σi - σ' a natoč budovu o σ' → strany by měly být přibližně rovnoběžné s osami x a y

- Pro každou hodnotu ∆σi spočítej ki podle vzorce ki = 2∆σi/π a proveď zaokrouhlení

- Pro každou hranu spočítej zbytek po dělení podle vzorce: ri = ∆σi – kiπ/2

- Spočítej směr natočení budovy pomocí váženého průměru:

σ= σ'+i=1nrisisi

# Data

Vstupem do vytvořené aplikace jsou polygonové vrstvy ve formátu .shp. Pro otestování byly použity tři soubory vstupních dat s různým typem zástavby. Prvním je dataset znázorňující historické centrum Prahy (katastrální území Staré město), pro které jsou charakteristické úzké, nepravoúhlé ulice a nepravidelná zástavba. Druhý dataset pokrývá katastrální území Vinohrady, po něhož je typická pravidelná zástavba a pravoúhlé budovy. Třetí dataset pokrývá území katastrální území Suchdol typické vilovou zástavbou.

# Dokumentace

Vzhled výsledné aplikace je ukázán na obrázku 4. V aplikaci je možné otevřít soubor (Open File), provést generalizaci metodou Minimum Area Enclosing Rectangle a Wall Average a smazat výsledky. V následujících kapitolách budou blíže představeny jednotlivé funkce, které dohromady tvoří aplikaci.

Obrázek 4: Náhled uživatelského rozhraní

## GetPointPolygonPositionR

Uvedená metoda implementuje metodu pro určení polohy bodu vzhledem k polygonu. Metoda se nazývá getPointPolygonPositionR a přijímá dva argumenty: q, což je bodový objekt, a pol, což je seznam bodových objektů, které definují vrcholy polygonu. Metoda používá k určení polohy bodu algoritmus ray casting. Nejprve inicializuje dvě proměnné k a n, které představují počet průsečíků mezi vodorovným paprskem vycházejícím z bodu a hranami polygonu, respektive celkový počet vrcholů polygonu. Poté projdou smyčkou všechny vrcholy mnohoúhelníku a redukuje se jejich souřadnice vzhledem k zadanému bodu q. Pro každý vrchol také vypočítá souřadnice dalšího vrcholu polygonu, což je nutné k určení hrany, která se protíná s vodorovným paprskem. Pokud se hrana s paprskem protíná, vypočítá metoda průsečík bodu xm pomocí vzorce pro rovnici přímky. Pokud je tento průsečík napravo od bodu q, zvýší se proměnná k. Nakonec, je-li počet průsečíků k lichý, je bod q uvnitř mnohoúhelníku a metoda vrátí 1. V opačném případě je bod mimo polygon a metoda nevrací nic (obrázek 5).

Obrázek 5: Metoda GetPointPolygonPositionR

## Get2LinesAngle

Metoda get2LinesAngle přijímá čtyři argumenty: p1, p2, p3 a p4, což jsou bodové objekty reprezentující dvě přímky. Metoda nejprve vypočítá směrové vektory u a v pro obě přímky pomocí souřadnic daných bodů. Poté vypočítá bodový součin u a v, který se rovná součinu velikostí obou vektorů krát kosinus úhlu mezi nimi. Dále metoda vypočítá velikosti obou vektorů pomocí Pythagorovy věty. Poté vydělí bodový součin součinem magnitud a získá kosinus úhlu. Aby bylo zajištěno, že argument funkce arccos je v platném rozsahu [-1,1], používá metoda funkce max a min k ořezání hodnoty cosinu mezi -1 a 1. Nakonec metoda vrátí hodnotu arccos, která udává úhel mezi oběma přímkami v radiánech (obrázek 6).

Obrázek 6: Metoda Get2LinesAngle

## CreateCH

Uvedená část je implementace metody pro vytvoření konvexní obálky mnohoúhelníku pomocí algoritmu Jarvisova skenování (obrázek 7). Metoda se nazývá createCH a přijímá jeden argument: Pol, což je objekt QPolygonF reprezentující vstupní polygon.

Metoda nejprve vytvoří prázdný objekt QPolygonF s názvem ch, do kterého uloží vrcholy konvexní obálky. Poté najde otočný bod q s nejmenší souřadnicí y ve vstupním polygonu. Inicializuje dva body pj1 a pj, které představují poslední dva body přidané do konvexního trupu, přičemž pj1 je vlevo od q a pj se rovná q.Metoda přidá ke konvexní obálce otočný bod q.

Poté metoda vstoupí do smyčky, která pokračuje, dokud opět nedosáhne otočného bodu q. V každé iteraci metoda inicializuje maximální úhel phi_max na hodnotu 0 a index bodu s maximálním úhlem i_max na hodnotu -1.Poté projde smyčkou všechny body vstupního polygonu a vypočítá úhel mezi úsečkou z aktuálního bodu do pj a úsečkou z pj1 do pj pomocí metody get2LinesAngle.

Pokud je úhel větší než aktuální maximální úhel, metoda aktualizuje maximální úhel a index bodu s maximálním úhlem. Po prohledání všech bodů vstupního polygonu metoda připojí bod s maximálním úhlem ke konvexní obálky a aktualizuje poslední dva body přidané do obálky. Nakonec metoda zkontroluje, zda se poslední bod přidaný do obálky rovná otočnému bodu q. Pokud ano, přeruší smyčku a vrátí konvexní obálku. V opačném případě pokračuje ve smyčce, dokud nenajde otočný bod.

Obrázek 7: Metoda createCH

## Rotate

Metoda nejprve vytvoří prázdný objekt QPolygonF s názvem pol_rot, do kterého se uloží vrcholy otočeného mnohoúhelníku. Poté projde všechny vrcholy vstupního mnohoúhelníku a pro každý vrchol vypočítá otočené souřadnice pomocí následujících vzorců:

x_rot = x * cos(sig) - y * sin(sig)

y_rot = x * sin(sig) + y * cos(sig)

kde x a y jsou souřadnice aktuálního vrcholu a cos a sin jsou funkce cosinus a sinus úhlu natočení sig. Metoda pak vytvoří objekt QPointF reprezentující otočený vrchol pomocí vypočtených souřadnic a připojí jej k otočenému polygonu pol_rot (obrázek 8). Nakonec metoda vrátí otočený polygon pol_rot.

Obrázek 8: Metoda rotate

## MinMaxBox

Funkce minMaxBox přijme jako vstup polygon pol, zjistí minimální a maximální souřadnice polygonu pro vytvoření obdélníku a vrátí obdélník jako objekt QPolygonF spolu s jeho plochou. Funkce nejprve zjistí minimální a maximální souřadnice x a y polygonu pomocí funkcí min a max a funkce lambda, která vrací souřadnici x nebo y bodu (obrázek 9).

Poté vytvoří čtyři objekty QPointF, které představují vrcholy obdélníku. Vrcholy jsou vytvořeny v určitém pořadí (v1, v2, v3, v4), aby byl obdélník vytvořen se správnou orientací. Nakonec funkce vrátí objekt QPolygonF reprezentující obdélník a jeho plochu, která je jednoduše součinem šířky a výšky obdélníku.

Obrázek 9: Metoda minMaxBox

## MinAreaEnclosingRectangle

Funkce nejprve vytvoří konvexní obálku mnohoúhelníku pomocí funkce createCH. Poté pomocí funkce minMaxBox najde obdélník s minimální plochou ("minmax box") konvexního trupu. Tím se získá počáteční odhad obdélníku minimální plochy polygonu. Funkce poté otočí konvexní obálku o malý úhel (vypočtený jako úhel mezi sousedními vrcholy konvexního obalu) a zjistí minimální plochu uzavírajícího obdélníku otočeného konvexního obalu.

Pokud je plocha nového obdélníku s minimální plochou menší než předchozí odhad, funkce odhad aktualizuje a proces opakuje s otočeným konvexním trupem. Po zvážení všech rotací funkce vrátí obdélník s minimální plochou uzavírající původní polygon otočením minmax boxu o úhel, který vedl k nejmenší ploše, a změnou velikosti výsledného obdélníku tak, aby se vešel do polygonu pomocí funkce resizeRectangle (obrázek 10).

Obrázek 10: Metoda minAreaEnclosingRectangle

## ComputeArea

Funkce computeArea vypočítá plochu mnohoúhelníku pomocí vzorce pro tkaničku. Vzorec funguje tak, že rozdělí mnohoúhelník na trojúhelníky a sečte jejich plochy. Funkce iteruje přes všechny vrcholy mnohoúhelníku a vypočítá plochu každého trojúhelníku pomocí křížového součinu dvou hran, které mají společný vrchol. Nakonec funkce sečte plochy všech trojúhelníků a vrátí polovinu absolutní hodnoty výsledku (obrázek 11).

Obrázek 11: Metoda computeArea

## ResizeRectangle

Tato funkce vezme ohraničující obdélník konvexní obálky a změní jeho velikost tak, aby se vešel do původního mnohoúhelníku. Proměnná k je měřítkový faktor, který zajišťuje, že plocha zmenšeného obdélníku A je rovna zlomku plochy původního mnohoúhelníku Ab.

Funkce začíná výpočtem těžiště obdélníku pomocí průměrných souřadnic jeho vrcholů (obrázek 12). Poté vypočítá čtyři vektory, které vedou z hmotového středu do každého vrcholu obdélníku. Tyto vektory jsou poté škálovány koeficientem sqrt(k) a jejich nové souřadnice jsou použity k vytvoření nových vrcholů obdélníku změněné velikosti.

Nakonec se pomocí nových vrcholů vytvoří nový mnohoúhelník, který se vrátí jako zmenšený obdélník.

Obrázek 12: Metoda resizeRectangle

## WallAverage

Funkce wallAverage přebírá objekt QPolygonF představující půdorys budovy a vrací objekt QPolygonF představující obdélník s minimální plochou, který obklopuje budovu a který byl získán pomocí metody průměrování stěn. Metoda průměrování stěn spočívá ve výpočtu průměrného směru hran budovy tak, že se vypočítá průměr zbytků úhlů mezi každou hranou a referenční hranou a poté se budova otočí o průměrný směr. Poté se najde minimální plocha ohraničujícího obdélníku výpočtem minimální plochy ohraničujícího obdélníku pootočené budovy, a nakonec se velikost obdélníku změní tak, aby odpovídal původní budově pomocí funkce resizeRectangle.

Proměnná n je počet vrcholů budovy. Proměnná sigma je směr první hrany budovy, který se používá jako referenční směr. Smyčka iteruje přes všechny hrany budovy a vypočítá směr každé hrany vzhledem k referenčnímu směru. Proměnná delta_sigma_i je rozdíl mezi směrem hrany i a referenčním směrem. Pokud je rozdíl záporný, opraví se přičtením 2*pi. Proměnná ki je celočíselná část 2*delta_sigma_i/pi, což je počet otáček pi/2 potřebných k vyrovnání hrany s referenčním směrem. Proměnná r_i je zbytek úhlu po vyrovnání hrany s referenčním směrem, který se použije k výpočtu průměrného směru hrany budovy. Nakonec funkce otočí budovu o průměrný směr, vypočítá minimální plochu ohraničujícího obdélníku, otočí obdélník zpět do původní orientace a změní jeho velikost tak, aby se vešel do původní budovy. Metoda je ukázána na obrázku 13.

Obrázek 13: Metoda wallAverage

# Výsledky

# Závěr

Program by měl být schopný načíst data ve formátu .shp a provést generalizaci mnohoúhelníků dvěma vybranými metodami – Minimum Area Enclosing Rectangle a Wall Average. Program je však limitovaný jak samotnými metodami, které nejsou vhodné pro všechny typy zástavby, tak zkušenostmi autorek.

# Použité zdroje

BAYER, T. (2008a): Algoritmy v digitální kartografii. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 251 s.

BAYER, T. (2008b): The importance of computational geometry for digital cartography. Geoinformatics FCE CTU, 3, 15–24.

BAYER, T. (2023): Konvexní obálka množiny bodů. Výukový materiál. Dostupné z: http://web.natur.cuni.cz/~bayertom/images/courses/Adk/adk4_new.pdf (cit. 29.3.2023).

GEEKSFORGEEKS (2022): Convex Hull using Jarvis’ Algorithm or Wrapping. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-using-jarvis-algorithm-or-wrapping/ (cit. 28.3.2023).

GEEKSFORGEESKS (2023): Convex Hull using Graham Scan. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/convex-hull-using-graham-scan/ (cit. 28.3.2023).

HOANG, N. D., LINH, N. K. (2015): Quicker than Quickhull. Vietnam Journal of Mathematics, 43, 57–70.